このファイルは 山本が コンピュータネットワークで出題する問題を整理する際に作成したノートです． 試験の問題の多くは このノートから問題と正解の選択肢を作成しています．勉強の参考にしてください． ※2026/01/12 に公開した後 追記修正した文章を赤文字で強調しています．また，間違っていた説明文は，間 違っていたものとして強調・記載しております．

（2026/01/15 現在）

I.ネットワークの基礎

01. ネットワークの基本的な用語の説明（I）

· サーバとは ネットワーク上で 何らかのサービスを提供する役割を持つデバイスやソフトウェアである · クライアントとは サーバを利用するデバイスやソフトウェアである

· リクエスト・レスポンス方式とは クライアントの要求に対して サーバが応答を返す通信方式である · ホストとは IP アドレスが割り当てられたデバイスである

· プロトコルとは ネットワークの決まり事をまとめたものである

· 機密性の高いネットワークには 第 3 者に通信を盗聴されないよう 暗号化する機能が求められる · 完全性の高いネットワークには データが破損することなく 確実に送信先に届けられる機能が求められる · 可用性の高いネットワークには 回線の一部に障害が発生しても 送信先と通信できる機能が求められる · スター型のネットワークとは 中心となるデバイスから 放射状に他のデバイスが接続されたものを指す · メッシュ型のネットワークとは デバイス同士が対等に接続され 中心が存在しないものを指す · ユニキャストとは 送信元が 特定の 1 つの端末にデータを送ることである

· ブロードキャストとは 送信元が 同じネットワーク上のすべての端末にデータを送ることである

02.「TCP/IP」の説明（I）

· TCP/IP とは インターネットで標準的に使用されているプロトコルの集合である

· プロトコルの機能の分類には しばしば 7 層構造の OSI 参照モデル が使われる

· TCP とは 信頼性のあるデータ転送の手順を定義したプロトコルである

· TCP は OSI 参照モデルの L4 に分類されるプロトコルである

· IP とは インターネットのような大規模なネットワーク上での通信方法を定義したプロトコルである · IP は OSI 参照モデルの L3 に分類されるプロトコルである

· Ethernet は 有線のネットワーク上でデータを通信させる方法を定めたプロトコルである · Ethernet は OSI 参照モデルの L2 に分類されるプロトコルである

· PDU とは 各通信プロトコル層で送受信されるデータの単位を指す

· L7 では，HTTP や SMTP などのプロトコルによって メッセージ が生成される

· L4 では，メッセージに TCP や UDP のヘッダ が付加されセグメント（またはデータグラム）が生成される

· L3 では，セグメント（またはデータグラム）などに IP ヘッダ が付加され，パケットが生成される · L2 では，IP パケットなどに ヘッダとトレーラ が付加され，フレームが生成される 03. 暗号化の説明（I.05）

· 平文とは 意味の分かるデータであり それと相互に変換可能な意味不明のデータを暗号文と呼ぶ · 暗号化とは 平文を意味の分からないデータに変換することである

· 復号とは 暗号化されたデータを 元々の意味の分かるデータに戻すことである

· 暗号化や復号に使われる特定の情報は「鍵」と呼ばれる

· 暗号化や復号に使われる鍵とは 仮想的な鍵であり 特定の数値や文字列などの情報である · 暗号化で データ A をデータ B に変換したなら B を A に変換する方法も存在する

· ハッシュ化とは 元のデータに復元できない形かつ一定の長さの形に変換することである · 同一のルールでハッシュ化すると どのようなデータも同じ長さのデータに変換される · ハッシュ化で データ A をデータ B に変換すると B を A に変換する方法は 基本的に存在しない · 共通鍵暗号方式とは 暗号化・復号に用いる 1 種類の鍵を 送信元と先で共有する 1 対 1 の暗号方式である · 公開鍵暗号方式とは 2 本 1 組の暗号鍵と復号鍵の一方を 送信元と先で共有する 1 対多の暗号方式である · 共通鍵暗号方式は 公開鍵暗号方式と比較して 高速な暗号化・復号を可能にする

· 公開鍵暗号方式は 2 本 1 組の暗号鍵と復号鍵の内 第三者に知られて良い方を 送信元と先で共有する · 暗号鍵を公開する公開鍵暗号方式は 共通鍵暗号方式の鍵の交換に しばしば用いられる · 復号鍵を公開する公開鍵暗号方式は 暗号化されたデータが 復号鍵の公開元から送信されたことを保証するため にしばしば用いられる

·

II. L7 のプロトコル

01. L7 の代表的なプロトコル（II.14）

· SMTP とは，主に「電子メールをメールサーバからメールサーバへと転送する手順」を示したプロトコルである · 「POP3」や「IMAP」とは，メールサーバ上の電子メールを，メーラで確認するためのプロトコルである · FTP とは コンピュータやサーバ間でのファイル転送をサポートするための 歴史あるプロトコルである · NTP は ネットワークを通じて機器の時刻を正確にそろえるためのプロトコルである · SSL/TLS は アプリケーションデータをカプセル化して暗号化し，安全な通信を実現するためのプロトコルであ る

02. HTTP の説明（II.14）

· HTTP は，HTML ファイルなど，Web ページを構成するファイルを転送するためのプロトコルである · HTTP サーバにリクエストする際は，送信先ポート番号に 80 番が使われる

· HTTP 通信を SSL/TLS によって暗号化したものを HTTPS と呼ぶ

· HTTP リクエストの GET メソッドは，指定した URL のデータを取得するためのメソッドである · HTTP リクエストの POST メソッドは，「メールの本文」や「ファイル」など，HTTP サーバにデータを送信する ためのメソッドである

· HTTP レスポンスのステータスコードの内 200 番台は，リクエストが正常に処理されたことを示す． · HTTP レスポンスのステータスコードの内 400 番台は，リクエストされた内容に問題があったことを示す．

03. SSL/TLS で使われるデジタル証明書の説明（II.14）

· 信頼できるデジタル証明書を作成できるのは，認証局だけである

· デジタル署名によって，証明書の改ざんが検出でき，サーバの公開鍵が正当なものであることを確認できる · サーバが公開する暗号鍵が含まれており，この鍵を使うと「共通鍵の交換」ができる

04. SSH の説明（II.15）

· 暗号化された通信を使って サーバを遠隔操作するためのプロトコルである

· ログインの認証のためには，「暗号鍵を公開した暗号方式」を使うことができる

· 操作内容は，主に CUI によるコマンド入出力であり，GUI を使用した入出力はサポートしていない．

III. L4 のプロトコルの説明

01. TCP の説明（I.04）

· 送信元と宛先が仮想的に直結しているとみなして PDU を送信する通信モデルである · 2 点間を結ぶ 論理的な回線である「コネクション」を 使用している

· TCP の PDU は 上位層の「メッセージ」を 送信可能なサイズに分割した「セグメント」である · TCP の PDU のヘッダには 上位層のソフトウェアを識別する ポート番号 が付与されている · UDP と比較すると 通信速度が遅くなる

02. UDP の説明（I.04）

· 送信元と宛先が仮想的に直結しているとみなして PDU を送信する通信モデルである · UDP の PDU は 上位層の「メッセージ」をそのまま格納した「データグラム」である · UDP の PDU のヘッダには 上位層のソフトウェアを識別する ポート番号 が付与されている · TCP と比較すると 通信速度が速くなる

03. ポート番号の説明文（II.07）

· ポート番号は 長さが 16 ビットの識別子で 上位層のソフトウェアを識別する

· ウェルノウンポート番号は，0～1023 の範囲で割り当てられている番号である

· ウェルノウンポート番号は，広く使われるアプリケーションプロトコルに割り当てられている番号である · ダイナミックポート番号は，49152～65535 の範囲で割り当てられている番号である · ダイナミックポート番号は，「リクエストの送信元のポート番号」として自由に利用できる範囲の番号である · 登録済みポート番号は，1024～49151 の範囲で割り当てられている番号である

· 登録済みポート番号は，ウェルノウンポートほど厳密ではないが，ある程度用途が決まっている番号である · 「リクエストの送信元のポート番号」は，主に「レスポンスの送信先の特定」にのみ使用される · ポート番号 22 は SSH サーバへのリクエストと対応している

· ポート番号 53 は DNS サーバへのリクエストと対応している

· ポート番号 80 は HTTP サーバへのリクエストと対応している

· ポート番号 443 は HTTPS サーバへのリクエストと対応している

04. シーケンス番号の説明文（II.09）

· セグメントが 元のメッセージのどの部分のデータを持っているか判断するための番号である · メッセージを 1 オクテット刻みで送信するなら 各セグメントのシーケンス番号は 連番になる · セグメントを受信した側は，次に欲しいシーケンス番号（ACK 番号）を返信する · セグメントを送信した側は，ACK 番号を受け取ることで，受信側にどのセグメントが届いたのか確認できる

05. セグメントの説明文（II.09）

· セグメントのヘッダの長さは，オプションを含めない限り 20 オクテットとなる

· ヘッダの先頭から 16 ビットが送信元のポート番号で，その次の 16 ビットが送信先のポート番号である · シーケンス番号は，そのセグメントが「元のメッセージのどの部分のデータを持っているかを示す番号」である

· ACK を意味するセグメントは，ACK 番号として「次に要求するデータのシーケンス番号」 を送信元に伝えるこ とができる．

· セグメントの役割は，主にコントロールフラグとデータの有無で確認できる

06. データグラムの説明文（II.09）

· セグメントのヘッダの長さは，8 オクテットとなる

· ヘッダの先頭から 16 ビットが送信元のポート番号で，その次の 16 ビットが送信先のポート番号である · ヘッダには，送信元と先のポート番号と，データグラムの長さ，チェックサムのみが含まれている

07. TCP におけるコネクションの説明文（II.10）

※「セグメント」とは，データ部に含まれたデータ （セグメントの一部）を転送するための PDU に限定して説明している．制御 に使われるセグメントは，コントロールフラグが立っている役割の名称で呼ぶものとする

· TCP におけるコネクションとは，主に 1 つのメッセージを「確実に送信先に届けるための仕組み」である · セグメントの受信側は，送信側に ACK を返信することで，「データを受け取ったこと」を伝えなければならない · 再送タイムアウト時間とは，セグメントの送信側が，ACK を待つ時間であり，この時間を超えても ACK を受信 できなければ，送信済みのセグメントを再送する

· MSS とは，そのコネクションの間で，セグメントのペイロードに格納できるデータの最大サイズである · MSS は，3 ウェイハンドシェイクの過程で決定され，通常は，そのコネクションの間に，変更されない · 3 ウェイハンドシェイクとは，コネクションを始めるための手順である

· ホスト A から B に向けた 3 ウェイハンドシェイクでは，まず A が SYN を送信する

· ホスト A から B に向けた 3 ウェイハンドシェイクでは，B は SYN を受け取った後 SYN と ACK を合わせた 1 つ のセグメントを送り返す

· ホスト A から B に向けた 3 ウェイハンドシェイクでは，最終的に A が「SYN と ACK を合わせた 1 つのセグメ ント」に対する ACK を送信することで完了する

· 4 ウェイハンドシェイクとは，コネクションを終えるための手順である

· ホスト A から B に向けた 4 ウェイハンドシェイクでは，まず A が FIN を送信する

· ホスト A から B に向けた 4 ウェイハンドシェイクでは，B は FIN を受け取った後 ACK を送信し，終了の準備が でき次第 FIN を送信する

· ホスト A から B に向けた 4 ウェイハンドシェイクでは，最終的に A が FIN に対する ACK を送信することで完了 する

08. TCP におけるウィンドウ制御の説明文（II.11）

· 複数のセグメントを同時に送信することで，メッセージの送信時間を短くするための仕組みである · ウィンドウサイズは，ACK を待たずに一度に送信できるデータ量である

· ウィンドウサイズは，コネクションの間，値がかわることがある

· ウィンドウサイズは，送信元と先の両方が申請した値の内，小さな値が使われる．

· 送信側は，すでに送信したシーケンス番号のデータを ACK で 3 度要求されたなら，そのデータを再送する · すでに送信したシーケンス番号のデータを ACK で 3 度要求されることは，重複確認応答と呼ばれる · 送信側は，ACK を受信した後は，メッセージ上の「その ACK 番号とウィンドウサイズから求められる範囲」の 内未送信のデータを送信する．

· フロー制御とは，メッセージの受信側が「現在処理できる上限のデータ量をウィンドウサイズとして送信側につ たえること」を指す

· セグメントの受信側は，送信側に，セグメントを送信することを一時的に停止するよう求められる．

· ウィンドウプローブとは，セグメントの送信側が，受信側からセグメントの送信の停止を求められた後，送信し ても良い事を自主的に確認するための制御用セグメントである．

· 輻輳制御とは，ネットワークの輻輳状態を回避するために，メッセージの送信側が， ウィンドウサイズを調整す る仕組みである

· 輻輳制御では，再送タイムアウト時間の超過による再送処理が発生した場合，ネットワークが輻輳状態であると 判定し，ウィンドウサイズを１MSS にする．

· 輻輳制御では，重複確認応答が発生した場合，ネットワークが輻輳状態に近づいていると判定し，ウィンドウサ イズを小さくする．

VI.L3 のプロトコルの説明

01.「IP アドレス(IPv4)」の説明（I.13）

· 長さが 32bit のビット列であり 組み合わせは約 43 億通りである

· IP アドレスは管理者が後付けて設定するため 誤ったアドレスを設定してしまう場合がある · IP アドレスの上位のビット列はネットワーク部，下位のビット列はホスト部と呼ばれる · ネットワークアドレスとは ホスト部のすべてのビットが 0 の IP アドレスで サブネットそのものを示す · ブロードキャストアドレスとは ホスト部のすべてのビットが 1 の IP アドレスであり「サブネット内すべてのホ ストへデータを送信する際の宛先」である

· 192.168.0.0/16 は プライベート IP アドレスのネットワークアドレスとして知られている · 0.0.0.0 は プロトコルごとに特別な意味が割り当てられることが多く 通常の宛先には指定できない · 255.255.255.255 は 自分自身が属するサブネット内でブロードキャストするためのアドレスである

02.「サブネット」の説明（I.13）

· IP アドレスの前半部分が同じホスト同士を １つのグループとみなしたものである

· インターネットは 複数のサブネットの集合とみなすことができる

· サブネットの管理者は サブネットに追加されたデバイスに 新しい IP アドレスを割り当てることができる · IP アドレスを使った通信は 宛先が現在のサブネットに属さない場合 そのデータはルータに転送される · サブネットは，ネットワーク部が短いネットワークアドレスであるほど より多くのホストを収容できる · ネットワークの管理者は プロバイダ等から提供されたネットワーク部を長くすることで サブネットを複数のサ ブネットに分割することができる

· 大規模な LAN は，複数のサブネットで構成される場合もある．

03.「IP パケット(IPv4)」の説明（II.03）

· IP の通信に用いられる PDU である

· Ethernet フレームに格納される場合が多いため 長さは 1500 オクテット以内に収めることが望ましい · オプションを除いたヘッダの長さは 20 オクテットである

· ヘッダの情報「パケット長」は そのパケット全体の長さ(オクテット単位)を示している · ヘッダの情報「TTL」は そのパケットが中継可能なルータの台数を示している

04.「ルータ」の説明（II.02）

· サブネット間に配置され IP アドレスに基づいてパケットを中継するデバイスである · 複数のインタフェイスを持ち それぞれに所属しているサブネット内の IP アドレスが割り当てられている · サブネットの出入り口となるため デフォルトゲートウェイ と呼ばれる

· 主要な機能であるルーティングは 受け取ったパケットの宛先を確認して 送信経路を決定する · ルーティングは IP パケットを まずその送信先 IP アドレスのネットワーク部が示すサブネットへと転送し その 後 ホスト部が指すホストへと転送する

· ルータの持つ経路制御表とは

中継するパケットの宛先に対して最適な転送先を求めるための情報を整理した表である

· ルータは 受信したパケットを別のネットワークへ中継する際 経路制御表中の「宛先ネットワーク」と送信先 IP アドレスを照合し 一致するレコードの「ネクストホップ」へ転送する

· ルータは 受信したパケットの送信先 IP アドレスのネットワーク部が自分の属するサブネットと一致する場合 他のルータを経由させずにそのパケットを宛先ホストへ直接送信する

· ルータは 受信したパケットの送信先 IP アドレスに一致する「宛先ネットワーク」のレコードを経路制御表中に 持たない場合 「デフォルトルート」として設定されたレコードを転送先として使用する · ルータは 受信したパケットの送信先 IP アドレスに一致するレコードを 経路制御表中に複数持つ場合 最も長 い「宛先ネットワーク」のレコードを転送先に使用する

· 静的なルーティングでは 管理者が経路制御表を手動で設定する方法である

· 動的なルーティングは ルータ同士が情報を交換し合い経路制御表を自動で更新する

05. ルーティングに関する用語の説明（II.12）

· AS とは インターネットの構成要素の１つであり，単一の管理ポリシーで運用されるネットワーク群である · IGP とは，ポリシーが統一されたネットワーク内におけるルーティングを実現するプロトコルである · EGP とは，ポリシーの異なるネットワーク間のルーティングを実現するプロトコルである

· 距離ベクトル型のルーティングプロトコルは，隣接するルータと経路制御表を交換し，宛先までの距離（メトリ ック）に基づいて経路を決定するプロトコルである

· リンク状態型のルーティングプロトコルは，ルーティングの範囲となるネットワークトポロジを，各ルータが把 握した上で，最短経路アルゴリズムにより経路を計算するプロトコルである

· 経路ベクトル型のルーティングプロトコルは，宛先までの経路制御表に加えて，経由する AS の情報を含めて経 路制御を行うプロトコルである

· RIP は，距離ベクトル型のルーティングプロトコルで，IGP に分類される

· OSPF は，リンク状態型のルーティングプロトコルで，IGP に分類される

· BGP は，経路ベクトル型のルーティングプロトコルで，EGP に分類される

· BGP で，各ルータが作る経路には「途中に経由される AS の名前やポリシー」も記録されている · BGP では，AS をノードとしたネットワークがルーティングの対象となる

06. RIP の説明（II.12）

· ルータ間で経路制御表を交換することで ホップ数最小の経路を見つけるプロトコルである · 経路制御表を，30 秒に一度，隣接するルータに通知する

· 経路制御表のメトリックは，宛先ネットワークまでに経由するルータの数（ホップ数）である · 隣接するルータから 180 秒待っても通知がなければ，そのルータは切断されたと解釈する · あるルータから学習した経路は，そのルータに対しては通知されない

07. OSPF の説明（II.13）

· リンク状態型のルーティングプロトコルで IGP に分類される

· 各ルータは，AS 内のネットワークトポロジを再現し ダイクストラ法で 経路を決める · OSPF でルーティングする際 AS を複数のエリアという小さなネットワークに細分化できる · 5 種類のパケットが 経路制御表の更新 や 生存の通知などの 役割ごとに使い分けられる · 経路制御表のメトリックは 帯域を考慮した コストである

· ルータ周りの隣接状態が更新された場合，その更新情報は「LSU パケット」として送信される · 定期的に周囲に通知するパケットは，「生存を通知するための HELLO パケット」のみである · 隣接するルータから 40 秒待っても HELLO パケットの通知がなければ，そのルータは切断されたと解釈す る

· DR とは，各サブネットの中の代表となるルータであり，セグメント内で LSU パケットを集約し，セグメン ト内に通知する役割を持つ．

· LSDB とは，AS 内のネットワークトポロジを作成するためのデータベースである · LSA とは，LSDB を構成するデータの単位であり，「ルータ X は ネットワーク A に つながっている」な ど異なる 7 種類のタイプがある

<正しくない説明にもかかわらず記載していたもの>

隣接するルータから 180 秒待っても通知がなければ，そのルータは切断されたと解釈する

08. DNS の説明（II.04）

· DNS とは FQDN から IP アドレスへの名前解決をおこなうプロトコルである

· DNS による名前解決は FQDN の階層に沿って 異なる DNS サーバへと順に問い合わせをおこなう

· 権威 DNS サーバとは リクエストされた FQDN の指すホストの IP アドレス

あるいはそれが分かる他の権威 DNS サーバの IP アドレスを返すサーバである

· ルートネームサーバとは DNS で名前解決をする際に 最初にアクセスされる権威 DNS サーバである · キャッシュ DNS サーバとは 同じネットワーク内からの名前解決のリクエスト を集約し そのネットワークを代表して名前解決をおこなうサーバである

09. ARP の説明（II.05）

· 同一サブネット内の IP アドレスに対応する MAC アドレスを取得するためのプロトコルである · ARP 要求は 特定の IP アドレスが割り当てられたホストを探すために送信されるメッセージである · ARP 応答は ARP 要求で問い合わせのあった IP アドレスを持つホストが送信元に返信するメッセージである． · パソコンやスイッチが持つ ARP テーブルは IP アドレスと MAC アドレスの対応関係を一時的に保持している · GARP は 自身の IP アドレスを 他のホストが使用していないか確認するために用いられる

10. ICMP の説明（II.05）

· ICMP は，インターネット上の通信における，エラー通知などの送受信を行うためのプロトコルである · ICMP のエコー要求で宛先ホストに到達できない場合 ルータやホストは到達不能メッセージを送信する · ICMP のエコー要求とエコー応答を利用して通信の到達確認を行うコマンドが ping である · IP パケットの TTL と ICMP の時間超過メッセージを利用して 通信経路上に存在するルータを列挙するコマンド が tracert である

· ICMP フラッド攻撃とは 攻撃対象となるサーバにエコー要求を大量に送りつけ 相手方のシステムに 処理を強 要させ 正常に稼働できない状態に追い込む攻撃である

11. DHCP の説明（II.06）

· DHCP は，ネットワークに接続されたデバイスに対して IP アドレスを自動で割り当てるプロトコルである · IP アドレスを割り当てるまでの一連の通信は ブロードキャストで通信される

· DHCP の各メッセージは，UDP のデータグラムに格納されて送受信される

· DHCP サーバは 異なるデバイスから同時に DHCP 要求が届いた場合

送信元の MAC アドレスを識別子として 個別の要求として処理する

· DHCP サーバは IP アドレスの他に デフォルトゲートウェイや DNS サーバの IP アドレスなど そのネットワークを使用する上で必要な情報も 同時に送信する

12. NAT/NAPT の説明（II.06）

· NAT / NAPT は ルータが LAN の内側からのリクエストに対して、

プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを変換する方式である

· NAPT が実装されたルータは LAN の内側からのリクエストの送信元情報を記録し

その識別番号として送信元ポート番号を書き換えている

· ルータは 外側からのレスポンスの送信先ポート番号を確認し

その番号に対応して記憶されている内側のアドレス情報を レスポンスの送信先へと書き換えて転送する

V. L2 のプロトコルの説明

01. MAC アドレスの説明（I.09）

· デバイスが製造された際 メーカによって割り当てられたユニークな識別子である

· L2 のプロトコルで 送信元や先を識別する際に使われるアドレスである

· 長さが 48bit のビット列である

· ネットワークに属するデバイスに必ず付与されており 原則変更不可能である

· ベンダ識別子とシリアル番号という 2 種類の bit 列を組み合わせて作られている

02. L2 スイッチの説明（I.10）

· フレームを中継する L2 の機器である

· フレーム中の宛先となる MAC アドレスを参考に 転送先のポートを決定する

· ポートと MAC アドレスを対応づけた MAC アドレステーブルとよばれる記憶領域を持つ · 受信したフレームの宛先が 自身の MAC アドレステーブル上に記憶されていなければ 受信したポート以外に そ のフレームを転送する機能を持つ

· STP は L2 スイッチに実装されうるプロトコルであり ネットワーク上の構造を事前に調べ ループの要因となる ポートを使用不能にする機能を提供する

03. フレーム（Ethernet の PDU）の説明（I.11）

· ヘッダには，送信元と送信先の MAC アドレスと，上位層のプロトコルの識別子が含まれている · ヘッダの長さは，固定長の 14 オクテットである

· ペイロード（データの本体）の長さは，可変長で最大 1500 オクテットである

· フレームの末尾に付与される FCS は，フレームの破損を確認するための情報である · フレームを送信する側は フレームを送信する前に プリアンブルというパターンを送信する